TEST 1: INITIAL MOISTURE = 25% (10 kg)

Raw Field Data

| Time | Temp (°C) | RH (%) | Moisture (%) | fan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 30.5 | 68 | 25.0 | on |
| 09:00 | 41.2 | 60 | 23.7 | on |
| 10:00 | 50.8 | 52 | 21.4 |  |
| 11:00 | 57.6 | 45 | 18.9 |  |
| 12:00 | 59.1 | 42 | 17.1 |  |
| 13:00 | 46.3 | 55 | 16.4 | on |
| 14:00 | 52.0 | 48 | 15.2 |  |
| 15:00 | 56.4 | 41 | 13.8 |  |
| 16:00 | 53.0 | 39 | 12.9 |  |
| 16:30 | 51.5 | 38 | 13.0 |  |

TEST 2: INITIAL MOISTURE = 20% (10 kg)

| Time | Temp (°C) | RH (%) | Moisture (%) | Fan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 29.8 | 70 | 20.0 | on |
| 09:00 | 40.5 | 62 | 18.9 | on |
| 10:00 | 49.2 | 54 | 17.1 | on |
| 11:00 | 56.0 | 46 | 15.4 |  |
| 12:00 | 58.2 | 43 | 14.2 |  |
| 13:00 | 45.1 | 57 | 13.8 | on |
| 14:00 | 51.6 | 49 | 13.3 |  |
| 15:00 | 55.2 | 42 | 13.0 |  |

TEST 3: INITIAL MOISTURE = 18% (10 kg)

| Time | Temp (°C) | RH (%) | Moisture (%) | heater |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 29.5 | 71 | 18.0 | on |
| 09:00 | 39.8 | 63 | 16.9 | on |
| 10:00 | 48.5 | 55 | 15.6 | on |
| 11:00 | 55.4 | 47 | 14.3 |  |
| 12:00 | 57.8 | 44 | 13.6 |  |
| 13:00 | 46.0 | 58 | 13.3 | on |
| 14:00 | 50.9 | 50 | 13.1 |  |
| 14:30 | 52.0 | 48 | 13.0 |  |